# Aufgabe 3: Ampelsteuerung

## 1. Teilaufgabe 1

### 1.1. Lösungsidee

Der Normalbetrieb der Ampelanlage ist einfach eine zeitlich geregelte Abfolge von Zuständen. Jeder Zustand wird für eine bestimmte Zeit beibehalten und schaltet dann weiter auf den nächsten Zustand. Ereignisse gibt es außer COUNTDOWN-IST-NULL keine.

Als Anfangszustand habe ich mich für SN-Gelbrot entschieden, da er in der Beispielgrafik ganz oben links steht.

### 1.2. Programmdokumentation

#### 1.2.1. Zustandsdeklarationen

Als Zustände habe ich einfach die in der Grafik vorgegebenen Zustände einprogrammiert:

| 1 2 3 | (#ZUSTANDSDEKLARATION SN-Gelbrot) (#ZUSTANDSDEKLARATION SN-Grün) … |
| --- | --- |

1.2.1a: Zustandsdeklarationen in Programm-1

#### 1.2.2. Übergangsdeklarationen

Die einzigen Ereignisse, die behandelt werden müssen, sind COUNTDOWN-IST-NULL Ereignisse. Für jeden Zustand gibt es also eine Übergangsdeklaration, die die Farben der Ampel umstellt und einen neuen Countdown setzt:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #SN #F #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#EIN #SN #A #GELB) (#COUNTDOWN 3) SN-Gelb ) |
| --- | --- |

1.2.2a: Beispiel für eine Übergangsdeklaration in Programm 1

Für jeden Pfeil in der Grafik von der Aufgabenstellung gibt es eine solche Übergangsdeklaration.

#### 1.2.3. Sonstiges

Damit die Ampelanlage eingeschaltet wird, wenn man sie mit dem Java-Interpreter lädt, habe ich ganz am Ende des Programms das Ereignis START aufgerufen und mit einer Übergangsdeklaration entsprechend darauf reagiert:

| 1 2 3 | ( #EREIGNIS START ) |
| --- | --- |

1.2.3a: Aufruf des Startereignisses

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION INTERPRETER-START START (#AUS #SN #F #GRÜN) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#EIN #SN #A #ROT) (#EIN #SN #A #GELB) (#AUS #WO #F #GRÜN) (#AUS #WO #A #GRÜN) (#EIN #WO #F #ROT) (#EIN #WO #A #ROT) (#AUS #WO #A #GELB) (#COUNTDOWN 2) SN-Gelbrot ) |
| --- | --- |

1.2.3b: Reaktion auf das Startereignis

### 1.3. Programmablauf-Protokoll

Nach dem ersten Tick befindet sich das Programm wie gewünscht im Zustand SN-Gelbrot (s. Abb. 1.3a).

Der Countdown zählt nach unten und als er bei 0 angekommen ist, wird das Ereignis COUNTDOWN-IST-NULL ausgelöst. Die Ampelanlage wechselt die Farben und schaltet auf den Zustand SN-GRÜN. Der Countdown wird neu gesetzt.

Abb. 1.3a: SN-Gelbrot

Abb. 1.3b: SN-Grün

Auf die gleiche Weise wechselt die Ampelanlage durch alle Zustände, bis sie schließlich wieder bei SN-Gelbrot angekommen ist und das ganze von vorne beginnt.

## 2. Teilaufgabe 2

### 2.1. Lösungsidee

Ich habe keinen Unterschied zwischen Druckknöpfen und Induktionsschleifen gemacht, da es letztendlich ja egal ist, ob die Ampel für einen Fußgänger oder ein Auto umschaltet, und das Programm dadurch außerdem unnötig verkompliziert worden wäre.

Im Normalbetrieb der Anlage ist es so, dass jeder Richtung 30 Sekunden Grünphase zustehen. Wenn in dieser Zeit ein Fußgänger oder ein anderes Auto kommt, sollte die Ampelanlage nur umgeschaltet werden, wenn kein Auto oder Fußgänger mehr aus der Richtung kommt, die ihre rechtmäßige Grünphase hat. Wenn ein Sensorereignis ausgelöst wird, wartet mein Programm deshalb erstmal mindestens fünf Sekunden (diese Zeit ist im Prinzip variabel), ob nicht noch ein Auto kommt. Spätestens wenn die dreißig Sekunden Grünphase herum sind, wird die andere Richtung auf Grün geschaltet.

### 2.2. Programmdokumentation

#### 2.2.2. Zustandsdeklarationen

Um das im Programm zu realisieren, habe ich den Zustand *-Grün der Grünphase in sechs Zustände (*-Grün1, *-Grün-2, …) unterteilt. Zusätzlich gibt es dann die Zustände SN-Grün1-Want-WO, SN-Grün2-Want-WO, …, WO-Grün1-Want-SN, SN-Gelb-Want-SN bzw. WO-Gelb-Want-WO,  SN-Rot-Want-SN bzw. WO-Rot-Want-WO und WO-Gelbrot-Want-SN bzw. SN-Gelbrot-Want-WO.

Die Endung Want-WO oder Want-SN der Zustandsnamen deutet an, dass ein Fußgänger oder ein Auto die Ampel in die entsprechende Richtung überqueren möchte.

Schließlich gibt es noch die Zustände SN-Grün1-Strong-Want-WO, SN-Grün2-Strong-Want-WO, …, WO-Grün1-Strong-Want-SN. Sie deuten an, dass beim nächsten COUNTDOWN-IST-NULL Ereignis schon mindestens fünf Sekunden kein Auto aus der aktuellen Fahrtrichtung gekommen ist und dass deshalb die Farbe gewechselt werden kann.

#### 2.2.3. Ereignisdeklarationen

Für die Sensoren habe ich die beiden Ereignisse WO-SENSOR und SN-SENSOR eingeführt:

| 1 2 | (#EREIGNISDEKLARATION WO-SENSOR) (#EREIGNISDEKLARATION SN-SENSOR) |
| --- | --- |

2.2.3a: Ereignisdeklarationen in Programm-2

#### 2.2.4. Übergangsdeklarationen

Wenn die Autos, die in die eine Richtung fahren gerade Grün haben oder bekommen, reagiere ich nicht auf ihr Sensorereignis, da das ja überflüssig ist.

Sollte sich die Anlage beispielsweise gerade im Zustand SN-Grün2 Befinden und ein Sensor der anderen Richtung wird ausgelöst, wird der Zustand auf SN-Grün2-Want-WO umgeschaltet. Wenn der 5 Sekunden Countdown abgelaufen ist, schaltet die Anlage dann in den Zustand SN-Grün3-Strong-Want-WO und setzt den Countdown wieder auf fünf Sekunden. Sollte vor Ablaufen des Countdowns ein Sensorereignis aus SN-Richtung ausgelöst werden, wird der Zustand auf SN-Grün3-Want-WO umgeschaltet. Sollte bis zum COUNTDOWN-IST-NULL Ereignis allerdings kein Sensorereignis ausgelöst worden sein, wechselt die Grünphase auf die andere Fahrtrichtung.

Ich habe versucht, diesen Teil des Zustandautomaten graphisch zu veranschaulichen. (DIR) ist dabei die aktuelle Richtung und ~DIR die andere Richtung. (N) steht für eine Zahl, die in den Zustand eingefügt wird und (N+1) ist diese Zahl um eins erhöht und (N-1) entsprechend eins verringert:

Abb. 2.2.4b: Graphische Darstellung einer 5-Sekunden-Einheit aus Programm-2

Im Programm sieht das dann beispielsweise so aus:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün3 COUNTDOWN-IST-NULL (#COUNTDOWN 5) SN-Grün4 ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün3 WO-SENSOR SN-Grün3-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün3-Want-WO COUNTDOWN-IST-NULL (#COUNTDOWN 5) SN-Grün4-Strong-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün3-Strong-Want-WO SN-SENSOR SN-Grün3-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Grün3-Strong-Want-WO COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #SN #F #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#EIN #SN #A #GELB) (#COUNTDOWN 3) SN-Gelb ) |
| --- | --- |

2.2.4a: Eine 5-Sekunden-Einheit aus Programm-2

Damit Sensorereignisse nicht ignoriert werden, wenn gerade auf z.B. SN-Grün1 umgeschaltet wird, gibt es noch entsprechende Übergangsdeklarationen für die Gelb- und Rotphasen:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Gelb COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #WO #A #GELB) (#EIN #WO #A #ROT) (#COUNTDOWN 4) WO-Rot ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Gelb WO-SENSOR WO-Gelb-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Gelb-Want-WO COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #WO #A #GELB) (#EIN #WO #A #ROT) (#COUNTDOWN 4) WO-Rot-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Rot COUNTDOWN-IST-NULL (#EIN #SN #A #GELB) (#COUNTDOWN 2) SN-Gelbrot ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Rot WO-SENSOR WO-Rot-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION WO-Rot-Want-WO COUNTDOWN-IST-NULL (#EIN #SN #A #GELB) (#COUNTDOWN 2) SN-Gelbrot-Want-WO ) |
| --- | --- |

2.2.4c: Übergangsdeklarationen für die Gelbphasen

Das Want-* Anhängsel wird also immer Mitgeschleppt, bis die entsprechende Fahrtrichtung endlich auf Grün geschaltet worden ist.

### 2.3. Probleme mit diesem Lösungsansatz

Wenn ein Knopfdruck gleichzeitig mit einem COUNTDOWN-IST-NULL Ereignis ausgelöst wird, kommt zumindest der Java-Interpreter nicht damit zurecht. Der Countdown bleibt dann auf 0 stehen und die Ampelanlage ist sozusagen lahm gelegt. Um dieses Problem kommt man mit der Sprache S aber auch nicht herum, da nicht vorgesehen ist, dass zwei Ereignisse gleichzeitig ausgelöst werden.

### 2.4. Programmablauf-Protokoll

Abb. 2.4a: Normaler Durchlauf von Programm-2

Zunächst lasse ich das Programm einmal ganz durchlaufen, bis es wieder bei SN-Gelbrot angekommen ist. Es wurden also keine Ereignisse ausgelöst. Das Programm verhält sich genau wie Programm-1, abgesehen davon, dass die Zustände in der Grünphase wechseln, es ändert sich aber an der Lichterstellung der Ampel nichts.

Als die Anlage im Zustand WO-Grün2 ankommt, simuliere ich einen Sensordruck indem ich das Ereignis SN-SENSOR auslöse. Wie erwartet ändert die Ampelanlage ihren Zustand auf WO-Grün2-Want-WO und als der Countdown abgelaufen ist auf WO-Grün3-Strong-Want-SN. Ich lasse den Countdown erneut ablaufen, d.h. es kommt kein weiteres Auto in Richtung WO, und die Ampelanlage schaltet in den Zustand WO-Gelb und anschließend wird die Ampel in SN Richtung Grün:

Abb. 2.4b: Ein WO-SENSOR Ereignis wird ausgelöst

Die Anlage befindet sich jetzt im SN-Grün1 Zustand und ich löse ein WO-SENSOR Ereignis aus. Sofort wechselt sie in den Zustand SN-Grün1-Want-WO. Ich lasse den Countdown ablaufen und die Anlage wechselt in den Zustand SN-Grün2-Strong-Want-WO. Als nächstes löse ich ein SN-SENSOR Ereignis aus – es kommt also ein Auto in SN Richtung, was dazu führt, dass sich der Zustand der Ampelanlage auf SN-Grün2-Want-WO ändert. Als der Countdown wieder abgelaufen ist, bleibt die Grünphase wie geplant in SN Richtung und der Zustand ändert sich in SN-Grün3-Strong-Want-WO. Der Countdown läuft wieder ab und erst jetzt Springt die Ampel um und der Zustand ändert sich in SN-Gelb.

Abb. 2.4c: Ein Strong-Want Zustand wird abgebrochen

## 3. Teilaufgabe 3

### 3.1. Lösungsidee

#### 3.1.2. Verwendete Ereignisse

##### 3.1.2.1. Ampelschaltung deaktivieren

Ich habe ein Ereignis vorgesehen, um die komplette Ampelschaltung zu deaktivieren, d.h. alle Lampen gehen aus. Mit einem weiteren Ereignis kann sie dann wieder aktiviert werden.

##### 3.1.2.2. Unfall

Damit es für die Ampel eine Bedeutung hat, muss der Unfall ja Mitten auf der Kreuzung passieren – dort ist es ja auch am wahrscheinlichsten. Sollte das der Fall sein, ist ein Ereignis vorgesehen, was die roten Lichter aller Autoampeln blinken lässt, da in diesem Fall alle Autos zunächst mal anhalten müssen. Mit einem anderen Ereignis kann der Normalzustand wiederhergestellt werden.

##### 3.1.2.3. Marathonlauf

Bei einem Marathonlauf dürfen die Läufer nicht von Autos aufgehalten werden. Da die Läufer aber wohl kaum die Induktionsschleifen auslösen und die Anlage sowieso nicht schnell genug reagieren könnte, lasse ich einfach alle gelben Ampellichter blinken, damit die Autofahrer die normalen Vorfahrtsregeln beachten und nur fahren, wenn gerade kein Läufer kommt – was sie dementsprechend selbst zu entscheiden haben. (Wenn die Stadt allerdings so eine teure Ampelanlage kaufen kann, kann sie auch einen Verkehrspolizisten beim Marathon bezahlen!)

##### 3.1.2.4. Umleitungen

Manchmal kann es vorkommen, dass es eine Umleitung gibt, so dass die Kreuzung nur noch von einer Richtung befahren wird. Für diesen Fall habe ich  ein Ereignis vorgesehen, was die Ampel in einer Richtung immer Grün schaltet. Es gibt aber immer noch Fußgänger, die die Ampel überqueren wollen. Deshalb reagiert die Ampel auf die Druckknopfsensoren und wird kurz Rot, um die Fußgänger auf die andere Straßenseite zu lassen.

Ich habe dieses Problem ähnlich gelöst, wie in Teilaufgabe 2. Ein Zustand wiederholt sich alle zehn Sekunden und erst wenn das Sensorereignis ausgelöst worden ist, wird die Ampel in Fahrtrichtung rot und die Fußgängerampel grün.

Wieder gibt es ein Ereignis, um die Ampel in den Normalbetrieb zurückzusetzen.

##### 3.1.2.5. Nachtbetrieb

In unserer Stadt werden nach einer bestimmten Uhrzeit einige Ampeln in den Nachtbetrieb geschaltet. Wie beim Marathonlauf blinken dann nur die gelben Lichter, da so wenige Autos über die Kreuzung fahren, dass die normalen Vorfahrtsregeln den Verkehr ausreichend regulieren. Auch hier gibt es wieder ein Ereignis, was die Anlage in den Normalbetrieb zurückversetzt.

#### 3.1.3. Verwendung der Ereignisse

Die Ereignisse sollen ja zu jedem Zustand der Ampel ausführbar sein, d.h. es gibt jeweils eine Übergangsdeklaration pro Ereignis für jeden einzelnen Zustand aus Teilaufgabe 2. In jeder Übergangsdeklaration wird dann zu einem entsprechenden Sonderzustand abgezweigt, z.B. Nachtbetrieb-Gelb, der dann eine neue Schleife von Zuständen einleitet, die nur durch ein Abbruchereignis wieder beendet werden kann.

Von einem Sonderzustand kann nicht direkt in einen weiteren Sonderzustand gewechselt werden. Mit ein bisschen Programmieraufwand wäre aber auch dies leicht möglich.

### 3.2. Programmdokumentation

#### 3.2.1. Zustandsdeklarationen

Ich habe folgende Zustände neu deklariert. Nach der Beschreibung in der Lösungsidee sind die Zustandsnamen eigentlich selbsterklärend:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | (#ZUSTANDSDEKLARATION Deaktiviert) (#ZUSTANDSDEKLARATION Nachtbetrieb-Aus) (#ZUSTANDSDEKLARATION Nachtbetrieb-Gelb) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-SN) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-SN-Want-WO) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-SN-Gelb) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-SN-Rot) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-SN-Gelbrot) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-WO) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-WO-Want-WO) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-WO-Gelb) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-WO-Rot) (#ZUSTANDSDEKLARATION Umleitung-WO-Gelbrot) (#ZUSTANDSDEKLARATION Unfall-Rot) (#ZUSTANDSDEKLARATION Unfall-Aus) |
| --- | --- |

3.2.1a: Zustandsdeklarationen in Programm-3

#### 3.2.2 Ereignisdeklarationen

Für jedes in 3.1.2. Verwendete Ereignisse genannte Ereignis habe ich ein oder zwei Ereignisse im Programm deklariert, je nachdem, ob sich das Ereignis Richtungsabhängig auslösen lässt oder nicht:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | (#EREIGNISDEKLARATION DEAKTIVIEREN) (#EREIGNISDEKLARATION AKTIVIEREN) (#EREIGNISDEKLARATION UNFALL) (#EREIGNISDEKLARATION MARATHON) (#EREIGNISDEKLARATION NACHTBETRIEB) (#EREIGNISDEKLARATION UMLEITUNG-SN) (#EREIGNISDEKLARATION UMLEITUNG-WO) (#EREIGNISDEKLARATION NORMALBETRIEB) |
| --- | --- |

3.2.2a: Ereignisdeklarationen in Programm-3

#### 3.2.3. Übergangsdeklarationen

Die Übergangsdeklarationen sehen für alle Zustände und Sonderereignisse praktisch gleich aus. Hier zwei Beispiele:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Gelbrot NACHTBETRIEB (#COUNTDOWN 1) Nachtbetrieb-Gelb ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION SN-Gelbrot-Want-WO NACHTBETRIEB (#COUNTDOWN 1) Nachtbetrieb-Gelb ) |
| --- | --- |

3.2.3a: Beispiele für Übergangsdeklarationen für alle Ereignisse

Die Übergangsdeklarationen für Nachtbetrieb-Gelb sind auch sehr einfach und leicht verständlich. Das gelbe Licht der Ampeln wechselt einfach einmal pro Sekunde den Zustand:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Nachtbetrieb-Gelb COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #WO #A #GELB) (#AUS #SN #A #GELB) (#AUS #WO #A #ROT) (#AUS #SN #A #ROT) (#AUS #WO #A #GRÜN) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#AUS #WO #F #ROT) (#AUS #SN #F #ROT) (#AUS #WO #F #GRÜN) (#AUS #SN #F #GRÜN) (#COUNTDOWN 1) Nachtbetrieb-Aus ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Nachtbetrieb-Aus COUNTDOWN-IST-NULL (#EIN #WO #A #GELB) (#EIN #SN #A #GELB) (#COUNTDOWN 1) Nachtbetrieb-Gelb ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Nachtbetrieb-Gelb NORMALBETRIEB (#AUS #SN #F #GRÜN) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#EIN #SN #A #ROT) (#EIN #SN #A #GELB) (#AUS #WO #F #GRÜN) (#AUS #WO #A #GRÜN) (#EIN #WO #F #ROT) (#EIN #WO #A #ROT) (#AUS #WO #A #GELB) (#COUNTDOWN 2) SN-Gelbrot ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Nachtbetrieb-Aus NORMALBETRIEB (#AUS #SN #F #GRÜN) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#EIN #SN #A #ROT) (#EIN #SN #A #GELB) (#AUS #WO #F #GRÜN) (#AUS #WO #A #GRÜN) (#EIN #WO #F #ROT) (#EIN #WO #A #ROT) (#AUS #WO #A #GELB) (#COUNTDOWN 2) SN-Gelbrot ) |
| --- | --- |

3.2.3b: Übergangsdeklarationen für den Nachtbetrieb

Wenn die Anlage in den Normalbetrieb zurückgesetzt werden soll, startet sie immer im Zustand SN-Gelbrot.

Auf diese Wiese sind alle Sonderereignisse implementiert, weswegen ich sie nicht hier alle gesondert bespreche.

Das wahrnehmen des Fußgängerdruckknopfes beim Umleitungsereignis habe ich auf folgende Weise realisiert:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Umleitung-SN COUNTDOWN-IST-NULL (#AUS #WO #A #GELB) (#AUS #SN #A #GELB) (#EIN #WO #A #ROT) (#AUS #SN #A #ROT) (#AUS #WO #A #GRÜN) (#EIN #SN #A #GRÜN) (#EIN #WO #F #ROT) (#AUS #SN #F #ROT) (#AUS #WO #F #GRÜN) (#EIN #SN #F #GRÜN) (#COUNTDOWN 10) Umleitung-SN ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Umleitung-SN WO-SENSOR Umleitung-SN-Want-WO ) ( #ÜBERGANGSDEKLARATION Umleitung-SN-Want-WO COUNTDOWN-IST-NULL (#EIN #SN #A #GELB) (#AUS #SN #A #GRÜN) (#AUS #SN #F #GRÜN) (#EIN #SN #F #ROT) (#COUNTDOWN 3) Umleitung-SN-Gelb ) |
| --- | --- |

3.2.3c: Fußgängerampel während einer Umleitung

Sobald ein Fußgänger den Knopf drückt, kriegt der Status also die Endung -Want-WO. Wenn der Countdown dann abgelaufen ist, schaltet die Ampel auf Rot und er kann auf die andere Straßenseite. Mit dieser Methode ist außerdem gewährleistet, dass die Autos eine Grünphase von mindestens zehn Sekunden haben, selbst wenn ein kleines Kind sich alle Mühe gibt, die ganze zeit auf den Knopf an der Fußgängerampel zu drücken.

### 3.3. Programmablauf-Protokoll

Ich habe für jedes Ereignis die Ampelanlage im Normalbetrieb laufen lassen und irgendwann das Ereignis ausgelöst. Die Resultate sind auf den Screenshots zu sehen.

#### 3.3.1. Ampel deaktivieren

Nach dem Auslösen des Ereignisses DEAKTIVIEREN leuchtet keine Ampel mehr. Ein Anschließendes Auslösen von AKTIVIEREN versetzt die Ampel in ihren vorigen Zustand zurück.

Abb. 3.3.1a: Ampelanlage deaktivieren

#### 3.3.2. Unfall

Sobald das Ereignis UNFALL ausgelöst worden ist, blinken die roten Lichter der Ampelanlage, bis man sie mit NORMALBETRIEB wieder zurücksetzt.

Abb. 3.3.2a: Unfall

#### 3.3.3. Nachtbetrieb und Marathonlauf

Ich habe diese beiden Ereignisse zusammengefasst, da die Reaktion der Ampelanlage auf beide Ereignisse gleich ist. Hier habe ich das Programm mit NACHTBETRIEB getestet.

Abb. 3.3.3a: Nachtbetrieb (Marathon) der Ampelanlage

#### 3.3.4. Umleitungen

Zunächst der normale Umleitungszustand in SN Richtung nach dem Auslösen des Ereignisses UMLEITUNG-SN:

Abb. 3.3.4a: Umleitung in SN-Richtung

Wenn jetzt ein WO-SENSOR Ereignis ausgelöst wird, läuft der Countdown noch ab und dann wird die Fußgängerampel auf Grün gestellt:

Abb. 3.3.4b: Fußgängerübergang bei einer Umleitung

Zehn Sekunden später Stellt sich die Ampelanlage dann wieder für mindestens zehn Sekunden auf den normalen Umleitung-SN Zustand:

Abb. 3.3.4c: Zurück im Umleitung-SN Zustand